| DESCRIPTIF TECHNIQUE DESTRATIFICATEUR TYPE CA |  |
| --- | --- |
| Caractéristiques techniques Type; CA 40; CA 60; CA 100. Débit d’air (m3/h); 3 800; 5 800; 10 800. Niveau sonore à 5 m dB(A); 41; 48; 51. Nombre de ventilateurs; 1; 1; 2. Vitesse de rotation (tr/mn); 920; 920; 920. Hauteur d’accrochage max (m); 4; 6; 10. Puissance électrique absorbée (W); 320; 350; 700. Encombrement hors tout (mm); 655 x 600 x 405; 655 x 600 x 405; 655 x 1 200 x 405. Descriptif produit Le DESTRATIFICATEUR, bénéficiant du marquage , comprend : - un ventilateur de 920 tr/mn à pales aluminium, montées directement sur l’arbre moteur - un thermostat de destratification intégré. - des diffuseurs à ventelles réglables en aluminium anodisé naturel - Panier de protection moteur-ventilateur. - une carrosserie en tôle d'acier, protégée par une peinture époxy cuite au four RAL n° 9010 : Garantie 1 an pièces et main d’œuvre en usine. |  |
| 78, rue de Kemmel BP 30173 59428 Armentières Cedex - France Tel : +33 (0)3.20.10.59.59 Fax : +33 (0)3.20.35.57.22 http://www.solaronics.fr SOLARONICS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils. Ce document ne peut être considéré comme contractuel. |  |
| DESCRIPTIF TECHNIQUE – DESTRATIFICATEUR TYPE CA – CC09063B-FR – 31/08/12 PAGE 1/2 |  |
| DESCRIPTIF TECHNIQUE DESTRATIFICATEUR TYPE CA |  |
| Mise en place des appareils Le DESTRATIFICATEUR est équipé de 4 points d’ancrage permettant une parfaite stabilité. La hauteur d'accrochage et la distance réglementaire par rapport aux parois devront être respectées. Raccordement électrique - Il doit être réalisé en fonction des normes en vigueur (section des conducteurs, liaison à la terre, sectionneurs, etc...). Alimentation électrique à prévoir : . 230 V mono Ph + N : pour tous les modèles. Efficacité du produit Pour une efficacité optimal de l’appareil, il doit être installé aux 2/3 de la hauteur et parfaitement horizontal. |  |
| 78, rue de Kemmel BP 30173 59428 Armentières Cedex - France Tel : +33 (0)3.20.10.59.59 Fax : +33 (0)3.20.35.57.22 http://www.solaronics.fr SOLARONICS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils. Ce document ne peut être considéré comme contractuel. |  |
| DESCRIPTIF TECHNIQUE – DESTRATIFICATEUR TYPE CA – CC09063B-FR – 31/08/12 PAGE 2/2 |  |